# analyse fonctionnelle du 1ER DEGRE D’OT3 Chargeur / Déchargeur

FP1 : régulATION du courant de la batterie.

Cette fonction permet de réguler un courant constant convenable pour la charge et la décharge de la batterie.

Entrées :	- Signal PWM1 : en provenance de la fonction FP3, ce signal rectangulaire représente par sa valeur moyenne la consigne de l’intensité.

Sorties :	- Courant régulé : à destination de FP2.

# FP2 : COMMUTATION DU COURANT

Cette fonction permet de commuter le courant en position charge ou décharge (valeur par défaut).

Entrées :	- Courant régulé : en provenance de la fonction FP1.

- Signal Charge/Décharge : en provenance de la fonction FP3.

Sorties :	- Courant batterie.

## FP3 : commande de la charge et de la décharge

Cette fonction permet de contrôler le fonctionnement du chargeur :

Type de batterie, nature du cycle à effectuer, exécution et contrôle du cycle, affichage de l’état du chargeur.

Entrées :	- Paramétrage par la liaison USB.

- Bouton poussoir de réinitialisation.

- Image de la tension batterie et éventuellement des éléments constituants.

- Tension image de la température de la batterie.

Sorties :	- Signal PWM1 : à destination de FP1.

- Signal Charge/Décharge : à destination de FP2.

- Signal LEDROUGE : à destination de FP4, .

- Signal LEDVERTE : à destination de FP4, .

FP4 : affichage de l’état du chargeur

Cette fonction permet de visualiser l’état du chargeur :

- la DEL jaune indique la mise sous tension du chargeur, commandée par la tension d’alimentation +5V.

- la DEL rouge clignote pendant la charge.

- la DEL verte clignote pendant la décharge.

Entrées :	- Signaux LEDROUGE et LEDVERTE : en provenance de la fonction FP3.

Sorties :	- Indication des trois DEL.

## FA : fonctions annexes

Elles comportent les alimentations et la connectique de programmation.

La fonction alimentation reçoit trois tensions extérieures : Vcc (5V), ALIM15V (puissance provenant d'un bloc alimentation secteur ou d'une prise type allume cigare de véhicule) et VALIMUSB (5V inutilisé sur la carte). Elle produit une tension 5V externe dérivée du 15V.

La connectique de programmation comporte :

- la connexion ISP qui ne sert que pour la fabrication et la mise au point.

- la connexion USB qui permet la commande et le paramétrage au moyen d’un calculateur PC.

# analyse fonctionelle du 2ème degré

2.1 – Fonction FP1 : REGULation du COURANT DE LA BATTERIE

FS1.1 : cette fonction extrait la valeur moyenne du signal de consigne.

Entrées :	- signal carré dont le rapport cyclique exprime la consigne.

Sorties :	- tension analogique continue représentative du courant à réguler.

FS1.2 : cette fonction élabore le signal de commande à partir de la différence entre la consigne et la valeur effectivement mesurée.

Entrées :	- tension continue représentative du courant à réguler.

- tension continue représentative du courant mesuré.

Sorties :	- tension de commande.

FS1.3 : cette fonction élabore le courant proportionnellement à la tension de commande reçue. Elle fournit une tension de mesure image exacte du courant produit.

Entrées :	- tension de commande.

Sorties :	- courant régulé.

- mesure du courant régulé.

FS1.4 : cette fonction effectue la mise à l’échelle entre la mesure effective du courant et son image utilisable pour la comparaison avec la consigne.

Entrées :	- mesure du courant régulé.

Sorties :	- tension continue représentative du courant mesuré.

2.2 - Fonction FP3 : Traitement microprogramme

FS3.1 : cette fonction utilise le convertisseur CAN 10bits présent dans le microcontrôleur. Dans le cas d’une batterie de véhicule, seule la tension globale est accessible et peut être mesurée. Dans le cas des éléments AA de la télécommande, quatre éléments doivent être chargés simultanément (en série) mais les tensions de chaque éléments sont disponibles et peuvent être contrôlées.

Entrées :	- Tensions de chaque éléments.

Sorties :	- Valeur numériques correspondantes sur 10 bits.

FS3.2 : Les tensions directement mesurées sur les éléments de batterie sont entachées de bruits (résidus du signal PWM, pollutions diverses, etc…) limitant trop la précision de la régulation. Il est donc indispensable d'éliminer ces variations sans signification et rapides par rapport à l'évolution des tensions des éléments. Un simple calcul de moyenne suffit à éliminer ces variations et n'introduit pas de retard de traitement préjudiciable au procédé. Cette fonction est entièrement logicielle et utilise un filtre moyenneur.

Entrées :	- Données brutes.

Sorties :	- Données filtrées.

FS3.3 : cette fonction utilise l'interface USB présent dans le microcontrôleur ainsi qu'une bibliothèque de programmes associée fournie par Microchip.

Entrées :	- Flux de données transmises en série.

Sorties :	- Message complet stocké dans un tampon mémoire.

FS3.4 : cette fonction est entièrement logicielle et comporte deux éléments. Le premier est une surveillance des messages en provenance du bus USB, elle est effectuée en tâche de fond. Le second est une surveillance des tensions de batteries, elle est effectuée à intervalles réguliers sont le contrôle d'une interruption provenant d'un timer.

Entrées :	- Données filtrées des tensions des éléments de batteries.

- Tampon mémoire contenant un message USB.

Sorties :	- Commande de la sortie PWM (image de la consigne du courant).

- Commande du bit RB4 pour sélectionner la charge ou la décharge.

- Commande du mode d'affichage (cycle en cours ou terminé).

FS3.5 : cette fonction utilise l'interface PWM et donc le timer 2.

Entrées :	- Commande du rapport cyclique sur 10 bits.

Sorties :	- Signal PWM.

FS3.6 : cette fonction est limitée au seul port RB4.

Entrées :	- Ecriture dans le registre du port par le programme de traitement (FS3.4).

Sorties :	- Production du niveau logique en sortie du port.

FS3.7 : cette fonction réalise le clignotement des 2 DEL verte et rouge pendant les phases actives de charge et de décharge. Lorsque la charge est terminée, le clignotement des DEL indique quel accumulateur est chargé ; les DEL rouge et verte clignotent en opposition et le nombre de clignotements consécutifs d'une même couleur indique le numéro de l'élément qui a déterminé la fin de charge. Si le deltaV global est celui qui a causé l'arrêt (cas de 4 accumulateurs parfaitement appairés ou d'un pack de batterie du véhicule), le nombre de clignotement est de 5.

Entrées :	- Commande d'autorisation du clignotement rapide pendant les phases de charge et de décharge. En fin de charge le basculement à zéro de cette commande déclanche la visualisation du numéro d'élément chargé.

Sorties :	- Commande des bits RC0 et RC1.